#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

#define RESET_PIN 9

#define SELECT_PIN 10

MFRC522 rfidReader(SELECT_PIN, RESET_PIN);

int serialCounter = 1;

unsigned long startMillis;

int startHours = 14, startMinutes = 06, startSeconds = 50;  // Manually set initial time

struct UserData {

String cardUID;

String rollNumber;

String name;

String lastTimeIn;

bool isInside;

};

// Array to store registered users

UserData userList[] = {

{"5c14ab56", "30", "Junaid Farooq", "", false},

{"49ec0c2a619a", "34", "Lavesh", "", false},

{"8ccbda5", "05", "Aniket", "", false},

};

const int userCount = sizeof(userList) / sizeof(userList[0]);

// Function to get the current time using millis()

String getCurrentTime() {

unsigned long elapsedSeconds = (millis() - startMillis) / 1000;

int currentHours = startHours + (elapsedSeconds / 3600);

int currentMinutes = startMinutes + ((elapsedSeconds % 3600) / 60);

int currentSeconds = startSeconds + (elapsedSeconds % 60);

if (currentSeconds >= 60) { currentMinutes += currentSeconds / 60; currentSeconds %= 60; }

if (currentMinutes >= 60) { currentHours += currentMinutes / 60; currentMinutes %= 60; }

if (currentHours >= 24) { currentHours %= 24; }  // Reset if over 24 hours

char formattedTime[9];

sprintf(formattedTime, "%02d:%02d:%02d", currentHours, currentMinutes, currentSeconds);

return String(formattedTime);

}

// Function to find user index in the array

int findUserIndex(String cardNumber) {

for (int i = 0; i < userCount; i++) {

if (userList[i].cardUID == cardNumber) {

return i;

}

}

return -1;  // Not found

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

SPI.begin();

rfidReader.PCD_Init();

Serial.println("Serial Number,RFID Card Number,Roll Number,Name,Time In,Time Out,Status");

}

void loop() {

if (!rfidReader.PICC_IsNewCardPresent() || !rfidReader.PICC_ReadCardSerial()) {

return;

}

String cardNumber = "";

for (byte i = 0; i < rfidReader.uid.size; i++) {

cardNumber += String(rfidReader.uid.uidByte[i], HEX);

}

String currentTime = getCurrentTime();

String timeIn = "-", timeOut = "-", status = "Unknown";

int userIndex = findUserIndex(cardNumber);

if (userIndex != -1) {  // Known RFID

UserData &user = userList[userIndex];

if (!user.isInside) { // Student entering

user.lastTimeIn = currentTime;

user.isInside = true;

timeIn = user.lastTimeIn;

status = "STUDENT ENTERED";

} else { // Student exiting

timeIn = user.lastTimeIn;

timeOut = currentTime;

user.isInside = false;

status = "STUDENT EXITED";

}

Serial.print(serialCounter++);

Serial.print(",");

Serial.print(cardNumber);

Serial.print(",");

Serial.print(user.rollNumber);

Serial.print(",");

Serial.print(user.name);

Serial.print(",");

Serial.print(timeIn);

Serial.print(",");

Serial.print(timeOut);

Serial.print(",");

Serial.println(status);

} else {  // Unknown RFID

Serial.print(serialCounter++);

Serial.print(",");

Serial.print(cardNumber);

Serial.print(",");

Serial.print("Unknown");

Serial.print(",");

Serial.print("Unknown");

Serial.print(",");

Serial.print(currentTime);

Serial.print(",");

Serial.print("-");

Serial.print(",");

Serial.println("STUDENT ENTERED");

// Optional: Add new users dynamically if needed

}

delay(1000);

rfidReader.PICC_HaltA();

rfidReader.PCD_StopCrypto1();

}